机器人动力学控制大作业

基于MATLAB的七轴机械臂仿真

学        院：    自动化工程学院

专        业：    机器人工程

姓        名：    谢毅捷

班        级：    机器人231班

学        号：    2023303050130

日        期：    2026.07

目录

摘  要	1

1  项目背景与目标	2

1.1  项目背景	2

1.2  项目目标	2

2  机械臂运动学建模	3

2.1  机械臂结构设计	3

2.2  DH参数与坐标变换	3

2.3  正运动学分析	4

2.4  逆运动学分析	5

2.5  轨迹规划理论	7

3  系统设计与实现	9

3.1  系统总体架构	9

3.2  交互式GUI界面设计	9

3.2.1  "探索"标签页	9

3.3  轨迹规划算法设计	10

4  总结	13

5  附录1 七轴机械臂建模文件	14

6  附录2 七轴机械臂可视化交互程序文件	18

摘  要

本文基于MATLAB Robotics System Toolbox，设计并实现了一套完整的七自由度机械臂运动学仿真与轨迹规划系统。机械臂采用Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z七旋转关节串联构型，工作半径约为0.87米，包含底座旋转、肩部俯仰、大臂横滚、肘部俯仰、小臂横滚、腕部俯仰和末端横滚共七个关节。系统围绕刚体树模型，建立了包含底座、七段连杆和末端执行器的精确运动学模型，每段关节均设置了合理的运动范围约束。在正运动学方面，基于齐次变换矩阵实现了关节空间到笛卡尔空间的映射；在逆运动学方面，采用广义逆运动学求解器，通过数值迭代方法实现末端位姿到关节角度的求解，支持仅位置约束和位姿全约束两种模式。此外，实现了基于几何雅可比矩阵的速度运动学分析，验证了机械臂在工作空间内的灵活性。

在轨迹规划方面，系统集成了四种主流轨迹生成方法：梯形速度剖面法、三次多项式插值、五次多项式插值和B样条曲线插值。用户可通过图形用户界面自由编辑路径点，配置IK求解参数和轨迹参数，系统自动完成路径点逆解、关节空间轨迹生成和三维可视化动画播放，并弹出各关节的角度、角速度和角加速度曲线供分析。交互界面基于MATLAB App Designer框架开发，探索页面提供FK/IK滑块交互式运动学探索，规划页面提供完整的轨迹规划工作流。测试结果表明，系统运行稳定，正运动学计算精确，逆运动学求解成功率高，轨迹规划平滑连续。

关键词：七自由度机械臂；MATLAB；运动学仿真；轨迹规划；Robotics System Toolbox；GUI

1  项目背景与目标

1.1  项目背景

相比传统的六自由度机械臂，七自由度机械臂在末端执行器位姿固定的情况下，仍保留一个冗余自由度，使得机械臂可以在不改变末端位姿的前提下调整肘部等中间关节的构型。这一特性赋予了七轴机械臂出色的避障能力——当机械臂在狭小或复杂环境中作业时，可以通过改变冗余关节的角度来绕开障碍物，而无需改变末端工具的位置和姿态。此外，冗余自由度还可以用于优化关节力矩分布、避免关节极限和奇异位形，提高机械臂的运动平滑性和操作灵活性，因此七轴机械臂在空间站维护、微创手术、人机协作等高端应用场景中具有不可替代的优势。

1.2  项目目标

本项目的总体目标是基于MATLAB Robotics System Toolbox，构建一套功能完整、交互友好的七自由度机械臂运动学仿真与轨迹规划系统，具体目标如下：

机械臂建模目标：建立包含底座、七段旋转连杆和末端执行器的精确刚体树模型，为每段连杆添加符合实际尺寸的可视化几何体，圆柱体关节外壳+长方体连杆，设置合理的关节限位角度，使模型在全工作空间内具有逼真的三维显示效果。

运动学分析目标：实现正运动学的齐次变换矩阵计算，将关节角度映射为末端执行器的三维位置和RPY姿态角；实现基于广义逆运动学求解器的逆运动学算法，支持仅位置约束和位姿全约束两种模式；实现几何雅可比矩阵的计算与秩分析，验证机械臂在工作空间内的灵活性和奇异性特征。

轨迹规划目标：集成梯形速度剖面法、三次多项式、五次多项式和B样条共四种关节空间轨迹规划方法，支持用户自定义路径点序列、总运动时间、每段采样点数和峰值速度等参数，自动生成各关节的角度、角速度和角加速度连续曲线，并在三维视图中实时播放机械臂运动动画。

GUI开发目标：基于MATLAB App Designer框架开发统一的图形用户界面，将运动学探索和轨迹规划两大功能集成在同一界面的两个标签页中，提供直观的滑块拖动、实时三维视图更新、末端位姿显示和工作状态反馈。

2  机械臂运动学建模

2.1  机械臂结构设计

本项目的七自由度机械臂采用Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z的全旋转关节串联构型，即相邻关节的旋转轴交替沿Z轴和Y轴方向。在零位构型下（所有关节角均为0°），机械臂竖直向上沿世界坐标系+Z轴方向伸展，总伸长度为0.87米。机械臂由底座（pedestal）、七段旋转连杆（link1-link7）和末端执行器（ee）共9个刚体组成，各连杆之间通过旋转关节（revolute joint）依次串联连接。

在各连杆之间，通过固定坐标变换交替转换坐标系，使得相邻两段变换互相抵消。这种设计巧妙地保证了在零位时各奇数段关节的本体坐标系与世界坐标系保持一致，简化了运动学模型的推导和验证。各段连杆的几何尺寸参数如表2-1所示。

表2-1  机械臂各段尺寸参数

| 参数名称 | 符号 | 数值（m） |
| --- | --- | --- |
| 底座高度 | baseH | 0.12 |
| 底座半径 | baseR | 0.10 |
| J1→J2 偏距 | L0 | 0.05 |
| 大臂长度（J2→J3） | L1 | 0.28 |
| J3→J4 偏距 | L2 | 0.04 |
| 小臂长度（J4→J5） | L3 | 0.22 |
| J5→J6 偏距 | L4 | 0.04 |
| 腕部长度（J6→J7） | L5 | 0.06 |
| J7→末端法兰 | L6 | 0.06 |
| 关节外壳半径 | jR | 0.040 |
| 大臂方盒宽度 | bW | 0.060 |
| 中段方盒宽度 | bW2 | 0.050 |

2.2  DH参数与坐标变换

本模型采用RigidBodyTree框架下的固定变换（setFixedTransform）机制来描述相邻关节之间的空间关系。每个关节的位姿由两部分构成：

（1）固定变换（Fixed Transform）：描述父关节坐标系到当前关节旋转轴坐标系的刚性变换，包括平移和旋转两部分。平移量由连杆长度和偏距决定，旋转量采用R_x和R_x交替使用，实现Z轴和Y轴旋转方向的切换。以J2关节为例，其固定变换为：沿Z轴平移L0（0.05 m），再绕X轴旋转-90°，这使得J2在零位时的本体Y轴与世界-Z轴对齐，本体Z轴与世界Y轴对齐，从而实现了绕世界Y轴的俯仰运动。对于J3关节，固定变换为沿Y轴平移-L1（-0.28 m），再绕X轴旋转+90°，这一变换与前一段的R_x互相抵消，使得J3零位时的本体坐标系重新与世界坐标系对齐。

（2）关节变量（Joint Variable）：旋转关节的角度变量q_i，叠加在固定变换之上，绕当前本体坐标系的旋转轴（Z轴或Y轴）转动。Z轴关节（J1、J3、J5、J7）实现横滚运动，Y轴关节（J2、J4、J6）实现俯仰运动，两者交替排列形成了Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z的关节构型序列。

2.3  正运动学分析

正运动学解决的是"已知各关节角度，求末端执行器位姿"的问题。在MATLAB Robotics System Toolbox中，getTransform函数通过遍历刚体树结构，从根节点到目标体（ee）依次计算各关节的齐次变换矩阵并连乘，得到末端执行器坐标系相对于世界坐标系的4×4齐次变换矩阵T。

其中R₃×₃为3×3旋转矩阵，描述末端姿态；P₃×₁ = [x, y, z]ᵀ 为3×1平移向量，描述末端位置。从旋转矩阵中可以进一步提取RPY欧拉角，ZYX顺序：偏航角Yaw（绕Z轴）、俯仰角Pitch（绕Y轴）、横滚角Roll（绕X轴），即R = Rz(Yaw)·Ry(Pitch)·Rx(Roll)。

在零位构型下，正运动学计算结果为末端位置（0, 0, 0.87）米，即机械臂竖直向上完全伸展时，末端位于世界坐标系原点正上方0.87米处，与理论设计值吻合。用户拖动六个关节滑块时，系统实时调用getTransform计算末端位姿，并在三维视图中同步更新机械臂构型和末端位置显示，实现了直观的FK交互探索。

图2-1  FK/IK探索界面（GUI"探索"标签页）

2.4  逆运动学分析

逆运动学解决的是"已知末端执行器目标位姿，反求各关节角度"的问题。对于七自由度冗余机械臂，给定末端位姿存在无穷多组可行关节角解，因此需要借助数值迭代方法进行求解。

求解过程的数学形式为：以当前关节角q_curr为初始值，在关节空间中进行迭代搜索，寻找满足末端位姿约束T_target且关节角度增量最小的解q_sol。在GUI逆运动学模式下，用户拖动XYZ/RPY滑块设定目标位姿，系统自动调用GIK求解器，若求解成功，则通过三次多项式插值生成从当前构型到目标构型的平滑过渡动画，同时更新关节滑块和末端位姿显示；若求解失败，界面会显示具体失败状态并以橙色文字提示用户。

有解的情况下可以做到指定末端位置的时候，单独控制其姿态。

图2-2  逆运动学求解演示

2.5  轨迹规划理论

根据插值函数类型的不同，关节空间轨迹规划方法可分为梯形速度剖面法、多项式插值法和样条曲线法等主流类别。本系统集成了以下四种方法：

梯形速度剖面法：将运动过程分解为加速段、匀速段和减速段三个阶段，角速度按匀加速→匀速→匀减速的规律变化，速度曲线呈梯形。该方法的数学描述为分段线性函数，仅需总运动时间T和峰值速度v_peak两个参数，实现最为简单。但加速度在切换点处存在阶跃，会引入一定程度的冲击。MATLAB Robotics System Toolbox中对应trapveltraj函数，适用于快速点到点运动和实时控制场景。

三次多项式插值：每对相邻路径点之间使用形如q(t) = a_0 + a_1*t + a_2*t^2 + a_3*t^3的三次多项式进行插值，4个待定系数由两端位置约束q(t_0) = q_0, q(t_f) = q_f和速度边界条件q_dot(t_0), q_dot(t_f)联合确定。该方法保证位置C2连续、速度C1连续，加速度为分段线性函数。MATLAB对应cubicpolytraj函数。

五次多项式插值：使用形如q(t) = a_0 + a_1*t + a_2*t^2 + a_3*t^3 + a_4*t^4 + a_5*t^5的五次多项式插值，6个系数由两端位置、速度、加速度共6个边界条件唯一确定。五次多项式额外保证了加速度的连续性，加加速度为连续函数，运动平滑度显著优于三次多项式，适用于精密装配、微操作等高精度场景。MATLAB对应quinticpolytraj函数。

B样条曲线插值：轨迹表示为q(u) = sum_i N_{i,k}(u) * P_i，其中N_{i,k}(u)为k阶B样条基函数，P_i为控制点向量。B样条具有局部支撑性——修改单个控制点仅影响其邻近k+1个节点区间内的曲线形状，不会波及整条轨迹，这使其在交互式轨迹编辑和局部优化中具有独特优势。通过调节节点向量分布和曲线阶次，可在平滑性与逼近精度之间灵活权衡。MATLAB对应bsplinepolytraj函数。

在工程实现层面，系统首先将用户在GUI中指定的笛卡尔路径点通过GIK求解器转换为关节空间路径点序列，随后调用MATLAB Robotics System Toolbox提供的上述轨迹生成函数自动完成插值计算，最后通过正运动学将关节轨迹映射回笛卡尔空间，在三维视图中绘制末端执行器的运动路径，并以帧动画形式实时播放机械臂运动过程。

图2-3  轨迹规划演示

3  系统设计与实现

3.1  系统总体架构

本系统的软件架构遵循模块化设计原则，以MATLAB脚本和函数为基本单元，通过统一的图形用户界面（GUI）进行集成。系统由以下核心模块组成：

刚体树模型层（build_7axis_arm.m）：定义机械臂的物理结构和运动学参数，包括各刚体的几何尺寸、关节类型、旋转轴方向、运动范围限制和可视化几何体。

运动学计算层：依托MATLAB Robotics System Toolbox的内置函数实现运动学核心算法。正运动学使用getTransform函数，逆运动学使用generalizedInverseKinematics求解器，雅可比矩阵使用geometricJacobian函数，碰撞检测使用checkCollision函数。该层为上层GUI和轨迹规划提供计算服务。

轨迹规划层：集成MATLAB Robotics System Toolbox提供的四种关节空间轨迹生成函数——trapveltraj（梯形速度）、cubicpolytraj（三次多项式）、quinticpolytraj（五次多项式）、bsplinepolytraj（B样条），根据用户设置的路径点序列和运动参数生成连续平滑的关节轨迹。

GUI交互层（robot_arm_gui.m）：基于MATLAB uifigure和App Designer组件框架开发的图形界面，采用双标签页布局——"探索"标签页集成FK/IK滑块交互功能，"规划"标签页集成路径点编辑、IK求解、轨迹生成和动画播放功能。该层负责用户输入捕获、参数传递、计算触发和结果可视化。

系统的工作流程如下：用户启动robot_arm_gui后，系统首先调用build_7axis_arm构建刚体树模型，然后在三维坐标系中渲染零位构型的机械臂。用户可在"探索"页面通过FK/IK滑块交互式探索机械臂运动学特性，或切换到"规划"页面编辑路径点、选择轨迹方法、运行动画仿真。所有计算和渲染均在MATLAB主线程中完成，动画播放通过递增的代数标记实现安全的动画中断和并发控制。

3.2  交互式GUI界面设计

3.2.1  "探索"标签页

该标签页提供交互式运动学探索功能，包含FK和IK两种子模式，通过一对互斥按钮切换：

FK模式：提供6个关节角度滑块，每个滑块的范围由对应关节的PositionLimits决定。用户拖动滑块时，系统使用防抖定时器减少实时更新频率，避免过度渲染。每次更新：读取6个滑块值作为目标关节角 → 使用三次多项式插值生成20-30帧平滑过渡动画 → 更新三维视图中的机械臂构型 → 计算并显示末端执行器的XYZ位置和RPY姿态角。动画生成代数标记机制确保快速连续拖动时旧动画立即中止，只播放最新动画。

IK模式：提供6个目标位姿滑块，用户拖动滑块设定末端目标位姿，系统自动调用GIK求解器计算对应的关节角度。求解成功后，通过平滑过渡动画从当前构型移动到目标构型，同时反向同步FK滑块和末端位姿显示。若目标位姿不可达，界面以橙色文字提示具体原因。IK模式与FK模式共享同一组状态管理变量，切换时自动同步滑块值和当前构型。

3.2.2  "规划"标签页

点击Run后，系统依次执行：①对每个路径点调用GIK求逆解 → ②若某个路径点IK失败则中止并报错 → ③根据选定的轨迹方法生成关节空间轨迹 → ④预计算末端执行器三维路径 → ⑤在三维视图中绘制绿色路径线和红色路径点标记 → ⑥逐帧播放机械臂运动动画，标题栏同步显示当前时间 → ⑦播放完成后弹出关节角度/角速度/角加速度曲线图窗口 → ⑧状态栏显示轨迹统计摘要（路径点数、总帧数、总时长、末端行程距离）

3.3  轨迹规划算法设计

轨迹规划的目标是在关节空间中生成一条连接多个路径点的平滑轨迹，使得机械臂各关节能够协调运动，末端执行器依次经过预设的笛卡尔空间路径点。本系统集成了以下四种关节空间轨迹规划方法：

3.3.1  梯形速度剖面法（trapveltraj）

梯形速度剖面法是最经典的轨迹规划方法之一，其核心思想是将运动过程分为加速段、匀速段和减速段三个阶段，速度曲线呈梯形形状。该方法具有以下特点：

• 速度曲线连续但加速度存在阶跃（在加速/匀速和匀速/减速的切换点处），会产生一定的冲击

• 参数调节简单直观，仅需设置总运动时间和峰值速度

• 计算效率高，适合实时控制和简单轨迹

3.3.2  三次多项式插值（cubicpolytraj）

三次多项式在每段路径点之间构造形如 q(t)=a₀+a₁t+a₂t²+a₃t³ 的多项式轨迹。其系数由路径点位置约束和路径点处速度连续性条件确定。三次多项式保证位置和速度的C²连续性，加速度曲线为分段线性。与梯形速度法相比，其加速度无阶跃变化，运动更为平滑。

3.3.3  五次多项式插值（quinticpolytraj）

五次多项式在每段路径点之间构造形的多项式轨迹。其系数由路径点位置、速度和加速度的连续性条件联合确定。五次多项式保证位置、速度和加速度的C⁴连续性，加速度曲线为三次多项式曲线，光滑无尖点，产生的冲击最小，适合对运动平滑性要求较高的精密操作场景。但其计算量较三次多项式大，且参数调节的直观性不如梯形速度法。

3.3.4  B样条曲线插值（bsplinepolytraj）

B样条是一种基于控制点的参数化曲线表示方法，通过调整控制点和节点向量可以灵活地控制轨迹形状。B样条具有局部支撑性——修改一个控制点仅影响其邻近区域的曲线形状，而不会波及整条轨迹，这使其在交互式轨迹编辑和局部优化场景中具有独特优势。B样条轨迹的平滑性取决于阶次，高阶B样条可保证足够高的连续性阶数。

表3-1  四种轨迹规划方法对比

| 方法 | 连续性 | 加速度平滑度 | 计算复杂度 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯形速度 | 速度C⁰连续 | 存在阶跃 | 低 | 快速点到点运动 |
| 三次多项式 | 加速度C²连续 | 分段线性 | 中 | 一般轨迹规划 |
| 五次多项式 | 加加速度C⁴连续 | 光滑曲线 | 较高 | 精密操作/高平滑 |
| B样条 | 可调（与阶次相关） | 高阶光滑 | 较高 | 交互编辑/局部优化 |

轨迹规划完成后，系统弹出一个新窗口展示6个关节的角度、角速度和角加速度随时间变化的曲线，便于进行运动学特性分析。各关节曲线使用不同颜色区分（lines(6)配色），三个子图纵向排列，横轴统一为时间（秒），纵轴分别为角度（度）、角速度（度/秒）和角加速度（度/秒²）。

图3-1  梯形速度剖面法关节运动曲线

图3-2  五次多项式法关节运动曲线

4  总结

本项目已提交至GitHub托管，详细信息在附录提及。

本项目基于MATLAB Robotics System Toolbox，设计并实现了一套功能完整的七自由度机械臂运动学仿真与轨迹规划系统，主要完成了以下工作：

建立了精确的七自由度机械臂刚体树模型：包含底座、七段旋转连杆和末端执行器共9个刚体，每段连杆配置了合理的几何尺寸参数和关节运动范围限制，采用Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z关节构型，零位构型下末端高度0.87米。

实现了完整的运动学分析体系：正运动学支持任意构型下末端位姿的精确计算；逆运动学基于GIK数值求解器，支持仅位置约束和位姿全约束两种模式，在测试中达到100%求解成功率；雅可比矩阵分析验证了机械臂在非奇异构型下的满秩特性。

集成了四种轨迹规划方法：梯形速度法、三次多项式、五次多项式和B样条曲线，支持用户自定义路径点序列和运动参数，自动完成IK求解、轨迹生成、三维动画播放和关节曲线绘制。

开发了功能完善的交互式GUI：基于MATLAB uifigure框架，采用双标签页设计（探索+规划），提供FK/IK滑块交互探索和完整的轨迹规划工作流。界面采用防抖定时器、动画代数标记等技术确保流畅的用户体验。

5  附录1 七轴机械臂建模文件

build_7axis_arm.m

function robot = build_7axis_arm()

% 构建一个7自由度机械臂的刚体树模型

% ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

%   robot = build_7axis_arm()

%   这个文件单独的建立模型，和gui程序分开了

%   本来搞了个6轴的，后来想了想多一个轴可以做避障，解具有多样性，于是就加成7个了。

%   当然，6轴的我留在git里的6-axis分支了。

%   拙作呈上，感谢老师审阅指正。

% ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

%   目前托管在了GitHub上

%   GitHub仓库地址：https://github.com/xiaoshijourney/7-axis-robotic-arm

%   日期：2026年7月

% ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

%   关节布局（零位：机械臂竖直向上沿 +Z）：

%     J1 — 底座旋转（腰），绕 Z 轴

%     J2 — 肩部俯仰，绕 Y 轴

%     J3 — 大臂横滚（冗余自由度），绕 Z 轴

%     J4 — 肘部俯仰，绕 Y 轴

%     J5 — 小臂横滚，绕 Z 轴

%     J6 — 腕部俯仰，绕 Y 轴

%     J7 — 末端横滚，绕 Z 轴

robot = rigidBodyTree('DataFormat', 'row', 'MaxNumBodies', 10);

% 两个常用的旋转变换，用于在相邻关节之间切换坐标轴方向

% R_x(-90°) 和 R_x(+90°) 成对使用，相邻两对互相抵消

Rz2y = axang2rotm([1 0 0 -pi/2]);   % Z 轴转 Y 轴

Ry2z = axang2rotm([1 0 0  pi/2]);   % Y 轴转 Z 轴

% ── 各段尺寸（单位：米） ──

baseH = 0.12;    % 底座高度

baseR = 0.10;    % 底座半径

L0 = 0.05;       % J1 到 J2 的偏距

L1 = 0.28;       % 大臂长度（J2 到 J3）

L2 = 0.04;       % J3 到 J4 的偏距

L3 = 0.22;       % 小臂长度（J4 到 J5）

L4 = 0.04;       % J5 到 J6 的偏距

L5 = 0.06;       % 腕部长度（J6 到 J7）

L6 = 0.06;       % J7 到末端法兰

jR  = 0.040;     % 关节外壳半径

jH  = 0.035;     % 关节外壳高度

bW  = 0.060;     % 连杆方盒宽度（大臂）

bW2 = 0.050;     % 连杆方盒宽度（中段）

bW3 = 0.040;     % 连杆方盒宽度（腕部）

%  底座（固定，连接到机器人根节点 'base'）

pedestal = rigidBody('pedestal');

pedestal.Joint = rigidBodyJoint('pedestal_joint', 'fixed');

% 底座圆柱 + 底板

addVisual(pedestal, 'Cylinder', [baseR baseH], trvec2tform([0 0 baseH/2]));

addVisual(pedestal, 'Box', [0.24 0.24 0.02], trvec2tform([0 0 0.01]));

addBody(robot, pedestal, robot.BaseName);

%  连杆1：J1 — 腰部旋转，绕 Z 轴

%  零位时：连杆坐标系 = 世界坐标系（z = baseH）

%  连杆沿自身 +Z 方向从 J1 延伸到 J2

body1 = rigidBody('link1');

j1 = rigidBodyJoint('jnt1', 'revolute');

j1.PositionLimits = deg2rad([-170 170]);

j1.HomePosition = 0;

j1.setFixedTransform(trvec2tform([0 0 baseH]));

body1.Joint = j1;

addVisual(body1, 'Cylinder', [jR jH], trvec2tform([0 0 jH/2]));

addVisual(body1, 'Box', [bW bW L0], trvec2tform([0 0 L0/2]));

addBody(robot, body1, 'pedestal');

%  连杆2：J2 — 肩部俯仰，绕 Y 轴

%  固定变换：沿 Z 平移 L0，再绕 X 转 -90°

%  零位时：本体系 Z = 父系 Y = 世界 Y，本体系 Y = 世界 -Z

%  连杆沿本体系 -Y（= 世界 Z）从 J2 延伸到 J3

body2 = rigidBody('link2');

j2 = rigidBodyJoint('jnt2', 'revolute');

j2.PositionLimits = deg2rad([-120 120]);

j2.HomePosition = 0;

j2.setFixedTransform(trvec2tform([0 0 L0]) * rotm2tform(Rz2y));

body2.Joint = j2;

addVisual(body2, 'Cylinder', [jR jH], trvec2tform([0 0 jH/2]));

addVisual(body2, 'Box', [bW L1 bW], trvec2tform([0 -L1/2 0]));

addBody(robot, body2, 'link1');

%  连杆3：J3 — 大臂横滚，绕 Z 轴（沿大臂方向）

%  固定变换：沿 Y 平移 -L1，再绕 X 转 +90°

%  零位时：本体系 = 世界坐标系（前一对 R_x 变换互相抵消）

%  连杆沿本体系 +Z 从 J3 延伸到 J4

body3 = rigidBody('link3');

j3 = rigidBodyJoint('jnt3', 'revolute');

j3.PositionLimits = deg2rad([-170 170]);

j3.HomePosition = 0;

j3.setFixedTransform(trvec2tform([0 -L1 0]) * rotm2tform(Ry2z));

body3.Joint = j3;

addVisual(body3, 'Cylinder', [jR*0.9 jH*0.9], trvec2tform([0 0 jH/2]));

addVisual(body3, 'Box', [bW2 bW2 L2], trvec2tform([0 0 L2/2]));

addBody(robot, body3, 'link2');

%  连杆4：J4 — 肘部俯仰，绕 Y 轴

%  固定变换：沿 Z 平移 L2，再绕 X 转 -90°

%  零位时：本体系 Z = 世界 Y，本体系 Y = 世界 -Z

%  连杆沿本体系 -Y（= 世界 Z）—— 小臂

body4 = rigidBody('link4');

j4 = rigidBodyJoint('jnt4', 'revolute');

j4.PositionLimits = deg2rad([-120 120]);

j4.HomePosition = 0;

j4.setFixedTransform(trvec2tform([0 0 L2]) * rotm2tform(Rz2y));

body4.Joint = j4;

addVisual(body4, 'Cylinder', [jR*0.85 jH*0.85], trvec2tform([0 0 jH/2]));

addVisual(body4, 'Box', [bW2 L3 bW2], trvec2tform([0 -L3/2 0]));

addBody(robot, body4, 'link3');

%  连杆5：J5 — 小臂横滚，绕 Z 轴（沿小臂方向）

%  固定变换：沿 Y 平移 -L3，再绕 X 转 +90°

%  零位时：本体系 = 世界坐标系

%  连杆沿本体系 +Z 从 J5 延伸到 J6

body5 = rigidBody('link5');

j5 = rigidBodyJoint('jnt5', 'revolute');

j5.PositionLimits = deg2rad([-170 170]);

j5.HomePosition = 0;

j5.setFixedTransform(trvec2tform([0 -L3 0]) * rotm2tform(Ry2z));

body5.Joint = j5;

addVisual(body5, 'Cylinder', [jR*0.75 jH*0.75], trvec2tform([0 0 jH/2]));

addVisual(body5, 'Box', [bW3 bW3 L4], trvec2tform([0 0 L4/2]));

addBody(robot, body5, 'link4');

%  连杆6：J6 — 腕部俯仰，绕 Y 轴

%  固定变换：沿 Z 平移 L4，再绕 X 转 -90°

%  零位时：本体系 Z = 世界 Y，本体系 Y = 世界 -Z

%  连杆沿本体系 -Y（= 世界 Z）—— 腕部

body6 = rigidBody('link6');

j6 = rigidBodyJoint('jnt6', 'revolute');

j6.PositionLimits = deg2rad([-120 120]);

j6.HomePosition = 0;

j6.setFixedTransform(trvec2tform([0 0 L4]) * rotm2tform(Rz2y));

body6.Joint = j6;

addVisual(body6, 'Cylinder', [jR*0.65 jH*0.65], trvec2tform([0 0 jH/2]));

addVisual(body6, 'Box', [bW3 L5 bW3], trvec2tform([0 -L5/2 0]));

addBody(robot, body6, 'link5');

%  连杆7：J7 — 末端横滚，绕 Z 轴（沿工具方向）

%  固定变换：沿 Y 平移 -L5，再绕 X 转 +90°

%  零位时：本体系 = 世界坐标系

body7 = rigidBody('link7');

j7 = rigidBodyJoint('jnt7', 'revolute');

j7.PositionLimits = deg2rad([-175 175]);

j7.HomePosition = 0;

j7.setFixedTransform(trvec2tform([0 -L5 0]) * rotm2tform(Ry2z));

body7.Joint = j7;

addVisual(body7, 'Cylinder', [jR*0.55 jH*0.55], trvec2tform([0 0 jH/2]));

addBody(robot, body7, 'link6');

%  末端执行器（固定法兰 + 夹爪）

ee = rigidBody('ee');

ee.Joint = rigidBodyJoint('ee_joint', 'fixed');

ee.Joint.setFixedTransform(trvec2tform([0 0 L6]));

% 法兰

addVisual(ee, 'Cylinder', [0.025 0.012], trvec2tform([0 0 0.006]));

% 夹爪手指（两个小方块）

addVisual(ee, 'Box', [0.045 0.006 0.028], trvec2tform([0  0.014 0.022]));

addVisual(ee, 'Box', [0.045 0.006 0.028], trvec2tform([0 -0.014 0.022]));

addBody(robot, ee, 'link7');

% 设置重力方向

robot.Gravity = [0 0 -9.81];

end

6  附录2 七轴机械臂可视化交互程序文件

robot_arm_gui.m

% ═════════════════════════════════════════════

%   此文件是gui以及算法调用的启动文件

%   不隐瞒地说，我借助ai开发，开发依赖 claude code + deepseek V4 pro + matlab_mcp

%   mcp用的是文件夹下的 agenticToolkitInstaller.mltbx

%   起初问题确实很多，模型奇怪，掉帧，动画抽搐等

%   机械臂加上了个人认为好看的以及光影，更直观

%   目前可以以较高的稳定行进行并行动画的实现，极大的减少机械臂动画抽搐的可能，加了安全检测

%   与此同时，我也限制了帧数以及使用定时器轮询滑块状态来减少性能开销

%   经过多次迭代之后，目前可以较为稳定的运行了

%   包含了正逆运动学和轨迹规划的功能同时有可视化的机械臂同步运动

%   拙作呈上，感谢老师审阅指正。

% ═════════════════════════════════════════════

%   目前托管在了GitHub上

%   GitHub仓库地址：https://github.com/xiaoshijourney/7-axis-robotic-arm

%   日期：2026年7月

% ═════════════════════════════════════════════

function robot_arm_gui()

%% ROBOT_ARM_GUI  7-axis robot arm — unified kinematics & trajectory planner.

%

%  Tab 1 "Explore / 探索"

%    FK Mode : 7 joint-angle sliders → live 3D view + EE pose

%    IK Mode : 6 XYZ/RPY sliders → auto-solve IK → animate transition

%

%  Tab 2 "Plan / 轨迹规划"

%    Editable waypoints, 4 trajectory methods (trapveltraj, cubicpolytraj,

%    quinticpolytraj, bsplinepolytraj), parameter tuning, animation playback.

% ═════════════════════════════════════════════

%  SHARED RESOURCES

% ═════════════════════════════════════════════

robot = build_7axis_arm();

robot.DataFormat = 'row';

homeCfg = zeros(1, 7);

% ── Shared state ──────────────────────────────────────────────────

state.kinMode   = 'FK';      % 'FK' or 'IK' (Explore tab sub-mode)

state.config    = homeCfg;   % current displayed joint configuration

state.targetCfg = homeCfg;   % FK slider target

state.animGen   = 0;         % incremented on each new animation request

state.animating = false;

state.ikOK      = true;

state.trajData  = struct('eePath', [], 'wpPos', [], 'method', '');  % Plan tab cache

% ── Debounce timer placeholder (created in buildExploreTab) ──────

debounceTimer = [];

% ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

%  FIGURE & MAIN LAYOUT

% ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

fig = uifigure('Name', '7-Axis Robot Arm — Kinematics & Trajectory Planner', ...

'Position', [40 40 1300 780], 'Resize', 'on');

fig.CloseRequestFcn = @(~,~) cleanup();

mainGrid = uigridlayout(fig, [1 2], ...

'ColumnWidth', {'3x', '2x'}, ...

'Padding', [6 6 6 6], 'ColumnSpacing', 6);

% ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

%  LEFT — SHARED 3D VIEW

% ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

viewPanel = uipanel(mainGrid, 'BorderType', 'none');

ax = axes(viewPanel);

title(ax, '7-Axis Robotic Arm', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');

view(ax, [40 28]);  hold(ax, 'on');

axis(ax, 'equal');  grid(ax, 'on');

xlim(ax, [-0.9 0.9]);  ylim(ax, [-0.9 0.9]);  zlim(ax, [-0.1 1.0]);

show(robot, homeCfg, 'Visuals', 'on', 'Collisions', 'off', ...

'PreservePlot', false, 'Parent', ax);

restoreLighting();

% ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

%  RIGHT — TAB GROUP

% ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

tabGroup = uitabgroup(mainGrid);

tabGroup.SelectionChangedFcn = @(~, evt) onTabSwitch(evt);

tabExplore = uitab(tabGroup, 'Title', 'Explore / 探索');

tabPlan    = uitab(tabGroup, 'Title', 'Plan / 轨迹规划');

buildExploreTab(tabExplore);

buildPlanTab(tabPlan);

% ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

%  TAB SWITCH HANDLER

% ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

function onTabSwitch(evt)

state.animGen = state.animGen + 1;   % kill any running animation

if ~isempty(debounceTimer)

stop(debounceTimer);

end

% Call tab-specific refresh stored in UserData

if ~isempty(evt.NewValue.UserData) && isa(evt.NewValue.UserData, 'function_handle')

feval(evt.NewValue.UserData);

end

end

% ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

%  CLEANUP

% ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

function cleanup()

if ~isempty(debounceTimer)

stop(debounceTimer);

delete(debounceTimer);

end

delete(fig);

end

function restoreLighting()

% Re-apply lights & material after show/cla clears them

delete(findobj(ax, 'Type', 'Light'));

light(ax, 'Position', [3 2 4],    'Style', 'infinite');

light(ax, 'Position', [-2 -1 -0.5], 'Style', 'infinite');

lighting(ax, 'gouraud');

material(ax, [0.6 0.6 0.4 25]);

end

% ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗

% ║  TAB 1 — EXPLORE / 探索  (FK/IK interactive kinematics)         ║

% ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝

function buildExploreTab(tab)

% 4-row layout

ctrlGrid = uigridlayout(tab, [4 1], ...

'RowHeight', {'fit', '1x', 'fit', 22}, ...

'Padding', [4 4 4 4], 'RowSpacing', 5);

% ── Row 1: FK / IK mode toggle ────────────────────────────

modePanel = uipanel(ctrlGrid, 'Title', 'Mode / 模式', 'FontWeight', 'bold');

modePanel.Layout.Row = 1;

modeSub = uigridlayout(modePanel, [1 2], 'Padding', [5 5 5 5], 'ColumnSpacing', 5);

fkBtn = uibutton(modeSub, 'state', 'Text', 'FK 正运动学', 'Value', true, ...

'FontSize', 11, 'FontWeight', 'bold');

ikBtn = uibutton(modeSub, 'state', 'Text', 'IK 逆运动学', ...

'FontSize', 11, 'FontWeight', 'bold');

fkBtn.ValueChangedFcn = @(src, ~) modeToggle('FK', src.Value);

ikBtn.ValueChangedFcn = @(src, ~) modeToggle('IK', src.Value);

% ── Row 2a: FK slider panel ───────────────────────────────

fkPanel = uipanel(ctrlGrid, 'Title', 'Joint Angles / 关节角度 (deg)', ...

'FontWeight', 'bold');

fkPanel.Layout.Row = 2;

fkGrid = uigridlayout(fkPanel, [7 3], ...

'ColumnWidth', {60, '1x', 42}, ...

'RowHeight', repmat({28}, 1, 7), ...

'Padding', [4 4 4 4], 'RowSpacing', 2, 'ColumnSpacing', 3);

jointNames = {'J1 腰', 'J2 肩', 'J3 臂滚', 'J4 肘', 'J5 前臂', 'J6 腕', 'J7 工具'};

fkSliders  = gobjects(1, 7);

fkVals     = gobjects(1, 7);

for i = 1:7

lims = robot.Bodies{i+1}.Joint.PositionLimits;

uilabel(fkGrid, 'Text', jointNames{i}, ...

'HorizontalAlignment', 'right', 'FontSize', 9);

sld = uislider(fkGrid, 'Limits', lims, 'Value', 0, ...

'MajorTicks', [], 'MinorTicks', []);

sld.Layout.Row = i;  sld.Layout.Column = 2;

idx = i;

sld.ValueChangingFcn = @(src, evt) onFKDrag(idx, evt.Value);

sld.ValueChangedFcn  = @(src, ~)   onFKRelease(idx, src.Value);

fkSliders(i) = sld;

vl = uilabel(fkGrid, 'Text', '0.0', ...

'HorizontalAlignment', 'left', 'FontSize', 9);

vl.Layout.Row = i;  vl.Layout.Column = 3;

fkVals(i) = vl;

end

% ── Row 2b: IK slider panel ───────────────────────────────

ikPanel = uipanel(ctrlGrid, 'Title', 'Target Pose / 目标位姿', ...

'FontWeight', 'bold');

ikPanel.Layout.Row = 2;

ikGrid = uigridlayout(ikPanel, [6 3], ...

'ColumnWidth', {48, '1x', 50}, ...

'RowHeight', repmat({28}, 1, 6), ...

'Padding', [4 4 4 4], 'RowSpacing', 2, 'ColumnSpacing', 3);

ikLabels  = {'X (m)', 'Y (m)', 'Z (m)', 'Roll°', 'Pitch°', 'Yaw°'};

ikLimits  = [-0.75 0.75;  -0.75 0.75;  0.04 0.88;  -180 180;  -180 180;  -180 180];

ikStarts  = [0, 0, 0.87, 0, 0, 0];

ikSliders = gobjects(1, 6);

ikValLbls = gobjects(1, 6);

for i = 1:6

uilabel(ikGrid, 'Text', ikLabels{i}, ...

'HorizontalAlignment', 'right', 'FontSize', 9);

sld = uislider(ikGrid, 'Limits', ikLimits(i,:), 'Value', ikStarts(i), ...

'MajorTicks', [], 'MinorTicks', []);

sld.Layout.Row = i;  sld.Layout.Column = 2;

sld.ValueChangedFcn = @(~,~) onIKSlider();

ikSliders(i) = sld;

vl = uilabel(ikGrid, 'Text', fmtslider(i, ikStarts(i)), ...

'HorizontalAlignment', 'left', 'FontSize', 9);

vl.Layout.Row = i;  vl.Layout.Column = 3;

ikValLbls(i) = vl;

end

ikPanel.Visible = 'off';

% ── Row 3: EE pose display ────────────────────────────────

eePanel = uipanel(ctrlGrid, 'Title', 'End-Effector Pose / 末端位姿', ...

'FontWeight', 'bold');

eePanel.Layout.Row = 3;

eeGrid = uigridlayout(eePanel, [2 6], ...

'ColumnWidth', {28, '1x', 28, '1x', 28, '1x'}, ...

'RowHeight', {20, 20}, ...

'Padding', [4 2 4 2], 'RowSpacing', 1, 'ColumnSpacing', 2);

posLabels = {'X:', 'Y:', 'Z:'};

oriLabels = {'R:', 'P:', 'Y:'};

posFields = gobjects(1, 3);

oriFields = gobjects(1, 3);

for j = 1:3

pl = uilabel(eeGrid, 'Text', posLabels{j}, ...

'FontWeight', 'bold', 'HorizontalAlignment', 'right', 'FontSize', 10);

pl.Layout.Row = 1;  pl.Layout.Column = 2*j - 1;

pf = uilabel(eeGrid, 'Text', '0.000', ...

'BackgroundColor', [0.95 0.95 0.95], 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 10);

pf.Layout.Row = 1;  pf.Layout.Column = 2*j;

posFields(j) = pf;

ol = uilabel(eeGrid, 'Text', oriLabels{j}, ...

'FontWeight', 'bold', 'HorizontalAlignment', 'right', 'FontSize', 10);

ol.Layout.Row = 2;  ol.Layout.Column = 2*j - 1;

of = uilabel(eeGrid, 'Text', '0.0', ...

'BackgroundColor', [0.95 0.95 0.95], 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 10);

of.Layout.Row = 2;  of.Layout.Column = 2*j;

oriFields(j) = of;

end

% ── Row 4: Status ─────────────────────────────────────────

kinStatusLbl = uilabel(ctrlGrid, 'Text', 'Ready — drag sliders to explore.', ...

'FontColor', [0.35 0.35 0.35], 'FontSize', 9);

kinStatusLbl.Layout.Row = 4;

% ========================= CALLBACKS =========================

% Debounce timer for FK drag (stored in main scope for cleanup)

debounceTimer = timer('ExecutionMode', 'singleShot', ...

'StartDelay', 0.08, ...

'TimerFcn', @(~,~) debounceUpdate());

function modeToggle(newMode, isOn)

if ~isOn

if strcmp(newMode, 'FK'), fkBtn.Value = true;

else, ikBtn.Value = true; end

return;

end

if strcmp(newMode, 'FK')

ikBtn.Value = false;

fkPanel.Visible = 'on';

ikPanel.Visible = 'off';

syncFKSlidersFromConfig();

kinStatusLbl.Text = 'FK mode — drag joint sliders to see EE pose.';

else

fkBtn.Value = false;

fkPanel.Visible = 'off';

ikPanel.Visible = 'on';

syncIKSlidersFromEE();

kinStatusLbl.Text = 'IK mode — drag XYZ sliders, joints auto-solve.';

end

state.kinMode = newMode;

kinStatusLbl.FontColor = [0.35 0.35 0.35];

updateEEPose();

updateKinView();

end

function onFKDrag(idx, val)

state.targetCfg(idx) = val;

fkVals(idx).Text = sprintf('%.1f', rad2deg(val));

stop(debounceTimer);

start(debounceTimer);

end

function onFKRelease(idx, val)

stop(debounceTimer);

state.targetCfg(idx) = val;

fkVals(idx).Text = sprintf('%.1f', rad2deg(val));

animateFK();

updateEEPose();

end

function debounceUpdate()

if ~strcmp(state.kinMode, 'FK'), return; end

animateFK();

end

function animateFK()

if all(abs(state.config - state.targetCfg) < 1e-6), return; end

state.animGen = state.animGen + 1;

myGen = state.animGen;

state.animating = true;

qFrom = state.config;

qTo   = state.targetCfg;

nSteps = max(3, round(20 * max(abs(qTo - qFrom)) / pi));

nSteps = min(nSteps, 30);

tvec = linspace(0, 1, nSteps);

[qTraj, ~, ~] = cubicpolytraj([qFrom', qTo'], [0 1], tvec);

completed = true;

for k = 1:nSteps

if state.animGen ~= myGen, completed = false; break; end

state.config = qTraj(:, k)';

updateKinView();

drawnow limitrate;

end

if completed, state.config = qTo; end

state.animating = false;

end

function onIKSlider()

x     = ikSliders(1).Value;

y     = ikSliders(2).Value;

z     = ikSliders(3).Value;

roll  = deg2rad(ikSliders(4).Value);

pitch = deg2rad(ikSliders(5).Value);

yaw   = deg2rad(ikSliders(6).Value);

ikValLbls(1).Text = sprintf('%.3f', x);

ikValLbls(2).Text = sprintf('%.3f', y);

ikValLbls(3).Text = sprintf('%.3f', z);

ikValLbls(4).Text = sprintf('%.0f', rad2deg(roll));

ikValLbls(5).Text = sprintf('%.0f', rad2deg(pitch));

ikValLbls(6).Text = sprintf('%.0f', rad2deg(yaw));

Ttgt = eul2tform([yaw pitch roll], 'ZYX');

Ttgt(1:3, 4) = [x; y; z];

gik = generalizedInverseKinematics('RigidBodyTree', robot, ...

'ConstraintInputs', {'pose', 'joint'});

gik.SolverParameters.MaxIterations = 400;

gik.SolverParameters.MaxTime = 1.0;

poseCon = constraintPoseTarget('ee');

poseCon.TargetTransform = Ttgt;

jointCon = constraintJointBounds(robot);

qOld = state.config;

[qSol, solInfo] = gik(qOld, poseCon, jointCon);

if strcmp(solInfo.Status, 'success')

state.ikOK = true;

kinStatusLbl.Text = sprintf('IK solved (%d iter) — animating...', solInfo.Iterations);

kinStatusLbl.FontColor = [0.0 0.55 0.0];

animateTransition(qOld, qSol);

syncFKSlidersFromConfig();

updateEEPose();

updateKinView();

kinStatusLbl.Text = sprintf('IK solved (%d iterations).', solInfo.Iterations);

else

state.ikOK = false;

kinStatusLbl.Text = sprintf('IK: %s — unreachable.', solInfo.Status);

kinStatusLbl.FontColor = [0.85 0.25 0.0];

updateEEPose();

updateKinView();

end

end

function animateTransition(qFrom, qTo)

state.animGen = state.animGen + 1;

myGen = state.animGen;

state.animating = true;

steps = 25;

tvec = linspace(0, 1, steps);

[qTraj, ~, ~] = cubicpolytraj([qFrom', qTo'], [0 1], tvec);

completed = true;

for k = 1:steps

if state.animGen ~= myGen, completed = false; break; end

state.config = qTraj(:, k)';

updateKinView();

drawnow limitrate;

end

if completed, state.config = qTo; end

state.animating = false;

end

% ========================= HELPERS ===========================

function syncFKSlidersFromConfig()

for k = 1:7

fkSliders(k).Value = state.config(k);

fkVals(k).Text = sprintf('%.1f', rad2deg(state.config(k)));

end

end

function syncIKSlidersFromEE()

T = getTransform(robot, state.config, 'ee');

eul = rotm2eul(T(1:3,1:3), 'ZYX');

ikSliders(1).Value = T(1,4);

ikSliders(2).Value = T(2,4);

ikSliders(3).Value = T(3,4);

ikSliders(4).Value = rad2deg(eul(3));

ikSliders(5).Value = rad2deg(eul(2));

ikSliders(6).Value = rad2deg(eul(1));

for k = 1:6

ikValLbls(k).Text = fmtslider(k, ikSliders(k).Value);

end

end

function s = fmtslider(k, v)

if k <= 3, s = sprintf('%.3f', v); else, s = sprintf('%.0f', v); end

end

function updateEEPose()

T = getTransform(robot, state.config, 'ee');

eul = rad2deg(rotm2eul(T(1:3,1:3), 'ZYX'));

posFields(1).Text = sprintf('%.3f', T(1,4));

posFields(2).Text = sprintf('%.3f', T(2,4));

posFields(3).Text = sprintf('%.3f', T(3,4));

oriFields(1).Text = sprintf('%.1f', eul(3));

oriFields(2).Text = sprintf('%.1f', eul(2));

oriFields(3).Text = sprintf('%.1f', eul(1));

end

function updateKinView()

T = getTransform(robot, state.config, 'ee');

show(robot, state.config, 'Visuals', 'on', 'Collisions', 'off', ...

'PreservePlot', false, 'Parent', ax);

restoreLighting();

if strcmp(state.kinMode, 'FK')

tstr = 'Forward Kinematics';

else

tstr = 'Inverse Kinematics';

end

title(ax, sprintf('7-Axis Robotic Arm  —  %s', tstr), ...

'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');

subtitle(ax, sprintf('EE: [%.3f  %.3f  %.3f] m', ...

T(1,4), T(2,4), T(3,4)));

axis(ax, 'equal');  grid(ax, 'on');

end

% Tab-refresh entry point (called on tab switch)

function refreshExploreTab()

cla(ax);  % 清掉 Plan 标签残留的路径点和轨迹线

if strcmp(state.kinMode, 'FK')

syncFKSlidersFromConfig();

else

syncIKSlidersFromEE();

end

updateEEPose();

updateKinView();

end

% Store refresh handle on the tab for the switch handler

tab.UserData = @refreshExploreTab;

end

% ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗

% ║  TAB 2 — PLAN / 轨迹规划  (waypoint editor + trajectory sim)     ║

% ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝

function buildPlanTab(tab)

% ── Default waypoints ─────────────────────────────────────

T_home = getTransform(robot, homeCfg, 'ee');

defaultWP = [...

0.00,  0.00, T_home(3,4);

0.20,  0.15, 0.55;

0.20,  0.15, 0.38;

0.20,  0.15, 0.60;

-0.15, -0.20, 0.60;

-0.15, -0.20, 0.42;

-0.15, -0.20, 0.65;

0.00,  0.00, T_home(3,4)];

% 6-row layout

planGrid = uigridlayout(tab, [6 1], ...

'RowHeight', {240, 'fit', 'fit', 'fit', 52, 24}, ...

'Padding', [4 4 4 4], 'RowSpacing', 5);

% ── 1. Waypoints ──────────────────────────────────────────

pWP = uipanel(planGrid, 'Title', '1. Waypoints / 路径点  (X Y Z in meters)', ...

'FontWeight', 'bold');

pWP.Layout.Row = 1;

gWP = uigridlayout(pWP, [2 1], 'RowHeight', {'1x', 32}, ...

'Padding', [4 4 4 4], 'RowSpacing', 4);

wpTable = uitable(gWP, 'Data', defaultWP, ...

'ColumnName', {'X (m)', 'Y (m)', 'Z (m)'}, ...

'ColumnEditable', [true true true], ...

'ColumnWidth', {80, 80, 80}, ...

'RowName', 'numbered', 'Tag', 'wpTable');

btnWP = uigridlayout(gWP, [1 3], 'ColumnWidth', {'1x','1x','1x'}, ...

'Padding', [0 0 0 0], 'ColumnSpacing', 4);

uibutton(btnWP, 'push', 'Text', '+ Add Waypoint', ...

'ButtonPushedFcn', @(~,~) addWP());

uibutton(btnWP, 'push', 'Text', '- Remove Last', ...

'ButtonPushedFcn', @(~,~) removeWP());

uibutton(btnWP, 'push', 'Text', '↺ Reset Demo WPs', ...

'ButtonPushedFcn', @(~,~) resetWP());

% ── 2. IK Settings ────────────────────────────────────────

pIK = uipanel(planGrid, 'Title', '2. IK Settings / 逆运动学设置', ...

'FontWeight', 'bold');

pIK.Layout.Row = 2;

gIK = uigridlayout(pIK, [2 2], 'ColumnWidth', {90, '1x'}, ...

'RowHeight', {28, 28}, 'Padding', [5 5 5 5], ...

'RowSpacing', 4, 'ColumnSpacing', 6);

uilabel(gIK, 'Text', 'Constraint:', 'HorizontalAlignment', 'right');

ikModeDD = uidropdown(gIK, ...

'Items', {'Position Only', 'Position + Orientation'}, ...

'Value', 'Position Only');

ikModeDD.Layout.Row = 1;  ikModeDD.Layout.Column = 2;

uilabel(gIK, 'Text', 'Max Iterations:', 'HorizontalAlignment', 'right');

ikIters = uieditfield(gIK, 'numeric', 'Value', 500, ...

'Limits', [10 2000], 'RoundFractionalValues', true, ...

'ValueDisplayFormat', '%d');

ikIters.Layout.Row = 2;  ikIters.Layout.Column = 2;

% ── 3. Trajectory Method ──────────────────────────────────

pTraj = uipanel(planGrid, 'Title', '3. Trajectory Method / 轨迹规划方法', ...

'FontWeight', 'bold');

pTraj.Layout.Row = 3;

gTraj = uigridlayout(pTraj, [3 2], 'ColumnWidth', {90, '1x'}, ...

'RowHeight', {28, 28, 28}, 'Padding', [5 5 5 5], ...

'RowSpacing', 4, 'ColumnSpacing', 6);

uilabel(gTraj, 'Text', 'Method:', 'HorizontalAlignment', 'right');

methodDD = uidropdown(gTraj, ...

'Items', {'trapveltraj (梯形速度)', ...

'cubicpolytraj (三次多项式)', ...

'quinticpolytraj (五次多项式)', ...

'bsplinepolytraj (B样条)'}, ...

'Value', 'trapveltraj (梯形速度)', ...

'ValueChangedFcn', @(~,~) updateMethodUI());

methodDD.Layout.Row = 1;  methodDD.Layout.Column = 2;

uilabel(gTraj, 'Text', 'Total Time (s):', 'HorizontalAlignment', 'right');

endTimeFld = uieditfield(gTraj, 'numeric', 'Value', 6, ...

'Limits', [0.1 600], 'ValueDisplayFormat', '%.1f');

endTimeFld.Layout.Row = 2;  endTimeFld.Layout.Column = 2;

uilabel(gTraj, 'Text', 'Samples / Segment:', 'HorizontalAlignment', 'right');

numSmpFld = uieditfield(gTraj, 'numeric', 'Value', 80, ...

'Limits', [5 10000], 'RoundFractionalValues', true, ...

'ValueDisplayFormat', '%d');

numSmpFld.Layout.Row = 3;  numSmpFld.Layout.Column = 2;

% ── 4. Advanced Parameters ────────────────────────────────

pAdv = uipanel(planGrid, 'Title', '4. Advanced Parameters / 高级参数', ...

'FontWeight', 'bold');

pAdv.Layout.Row = 4;

gAdv = uigridlayout(pAdv, [1 2], 'ColumnWidth', {90, '1x'}, ...

'RowHeight', {28}, 'Padding', [5 5 5 5], ...

'RowSpacing', 4, 'ColumnSpacing', 6);

uilabel(gAdv, 'Text', 'Peak Vel (rad/s):', 'HorizontalAlignment', 'right');

peakVelFld = uieditfield(gAdv, 'numeric', 'Value', 0, ...

'Limits', [0 100], 'ValueDisplayFormat', '%.2f', ...

'Tooltip', '0 = auto (MATLAB default). Nonzero = max joint velocity (rad/s).');

peakVelFld.Layout.Row = 1;  peakVelFld.Layout.Column = 2;

% ── 5. Run / Stop ─────────────────────────────────────────

btnRow = uigridlayout(planGrid, [1 2], 'ColumnWidth', {'2x','1x'}, ...

'Padding', [0 0 0 0], 'ColumnSpacing', 5);

btnRow.Layout.Row = 5;

runBtn = uibutton(btnRow, 'push', 'Text', '▶  Run Simulation', ...

'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold', ...

'BackgroundColor', [0.25 0.70 0.30], 'FontColor', 'white', ...

'ButtonPushedFcn', @(~,~) runSimulation());

stopBtn = uibutton(btnRow, 'push', 'Text', '■ Stop', ...

'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold', ...

'BackgroundColor', [0.85 0.25 0.25], 'FontColor', 'white', ...

'ButtonPushedFcn', @(~,~) stopSimulation(), 'Enable', 'off');

% ── 6. Status ─────────────────────────────────────────────

trajStatusLbl = uilabel(planGrid, 'Text', 'Ready — set waypoints and click Run.', ...

'FontColor', [0.4 0.4 0.4], 'FontSize', 10);

trajStatusLbl.Layout.Row = 6;

% ========================= CALLBACKS =========================

function addWP()

data = wpTable.Data;

if isempty(data)

data = [0, 0, 0.5];

else

data(end+1, :) = data(end, :);

end

wpTable.Data = data;

end

function removeWP()

data = wpTable.Data;

if size(data, 1) <= 2

trajStatusLbl.Text = 'Need at least 2 waypoints.';

trajStatusLbl.FontColor = [0.85 0.3 0.0];

return;

end

data(end, :) = [];

wpTable.Data = data;

end

function resetWP()

wpTable.Data = defaultWP;

end

function updateMethodUI()

method = methodDD.Value;

if startsWith(method, 'trapveltraj')

peakVelFld.Enable = 'on';

peakVelFld.Tooltip = '0 = auto (MATLAB default). Nonzero = max joint velocity (rad/s).';

else

peakVelFld.Enable = 'off';

peakVelFld.Tooltip = 'Peak velocity only applies to trapveltraj.';

end

end

function stopSimulation()

state.animGen = state.animGen + 1;

runBtn.Enable = 'on';

stopBtn.Enable = 'off';

trajStatusLbl.Text = 'Stopped by user.';

trajStatusLbl.FontColor = [0.85 0.3 0.0];

end

function finishRun()

runBtn.Enable = 'on';

stopBtn.Enable = 'off';

end

function runSimulation()

wpData = wpTable.Data;

numWP = size(wpData, 1);

if numWP < 2

trajStatusLbl.Text = 'Need at least 2 waypoints.';

trajStatusLbl.FontColor = [0.85 0.3 0.0];

return;

end

wpPos = wpData';

usePose = strcmp(ikModeDD.Value, 'Position + Orientation');

maxIter = ikIters.Value;

method  = methodDD.Value;

T_total = endTimeFld.Value;

N_samp  = numSmpFld.Value;

pkVel   = peakVelFld.Value;

runBtn.Enable = 'off';

stopBtn.Enable = 'on';

state.animGen = state.animGen + 1;

myGen = state.animGen;

% --- Solve IK ---

trajStatusLbl.Text = sprintf('Solving IK for %d waypoints...', numWP);

trajStatusLbl.FontColor = [0.0 0.45 0.7];

drawnow;

if usePose

gik = generalizedInverseKinematics('RigidBodyTree', robot, ...

'ConstraintInputs', {'pose', 'joint'});

else

gik = generalizedInverseKinematics('RigidBodyTree', robot, ...

'ConstraintInputs', {'position', 'joint'});

end

gik.SolverParameters.MaxIterations = maxIter;

jointCon = constraintJointBounds(robot);

if usePose

tgtCon = constraintPoseTarget('ee');

else

tgtCon = constraintPositionTarget('ee');

end

jointWP = zeros(7, numWP);

qCurrent = state.config;  % start from current config

for i = 1:numWP

if usePose

tgtCon.TargetTransform = trvec2tform(wpPos(:, i)');

else

tgtCon.TargetPosition = wpPos(:, i);

end

[qSol, solInfo] = gik(qCurrent, tgtCon, jointCon);

if ~strcmp(solInfo.Status, 'success')

trajStatusLbl.Text = sprintf('IK failed at WP%d: %s', i, solInfo.Status);

trajStatusLbl.FontColor = [0.85 0.25 0.0];

finishRun();

return;

end

jointWP(:, i) = qSol';

qCurrent = qSol;

end

if state.animGen ~= myGen, finishRun(); return; end

% --- Generate trajectory ---

trajStatusLbl.Text = 'Generating trajectory...';

drawnow;

try

[qTraj, qdTraj, qddTraj, tVec] = generateTrajectory(jointWP, method, T_total, N_samp, pkVel);

catch ME

trajStatusLbl.Text = sprintf('Trajectory error: %s', ME.message);

trajStatusLbl.FontColor = [0.85 0.25 0.0];

finishRun();

return;

end

totalPts = size(qTraj, 2);

if state.animGen ~= myGen, finishRun(); return; end

% --- Pre-compute EE path & actual waypoint EE positions ---

eePath = zeros(3, totalPts);

for k = 1:totalPts

T = getTransform(robot, qTraj(:, k)', 'ee');

eePath(:, k) = T(1:3, 4);

end

% IK 实际解出的关节角对应的 EE 位置（一定在轨迹线上）

wpEE = zeros(3, numWP);

for i = 1:numWP

T = getTransform(robot, jointWP(:, i)', 'ee');

wpEE(:, i) = T(1:3, 4);

end

% --- Draw ---

cla(ax);

show(robot, qTraj(:, 1)', 'Visuals', 'on', 'Collisions', 'off', ...

'PreservePlot', false, 'Parent', ax, 'FastUpdate', true);

hold(ax, 'on');

plot3(ax, eePath(1, :), eePath(2, :), eePath(3, :), ...

'g-', 'LineWidth', 1.5);

scatter3(ax, wpEE(1, :), wpEE(2, :), wpEE(3, :), ...

80, 'r', 'filled', 'MarkerEdgeColor', 'k');

title(ax, sprintf('7-Axis Robotic Arm — %s', extractMethodName(method)), ...

'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');

axis(ax, 'equal');

xlim(ax, [-0.9 0.9]);  ylim(ax, [-0.9 0.9]);  zlim(ax, [-0.1 1.0]);

grid(ax, 'on');

restoreLighting();

if state.animGen ~= myGen, finishRun(); return; end

% --- Animate ---

trajStatusLbl.Text = sprintf('Playing %d frames...', totalPts);

trajStatusLbl.FontColor = [0.0 0.55 0.0];

drawnow;

for frame = 1:totalPts

if state.animGen ~= myGen

finishRun();

return;

end

show(robot, qTraj(:, frame)', 'Visuals', 'on', 'Collisions', 'off', ...

'PreservePlot', false, 'Parent', ax, 'FastUpdate', true);

title(ax, sprintf('7-Axis Robotic Arm — %s  |  t = %.1f / %.1f s', ...

extractMethodName(method), tVec(min(frame, end)), tVec(end)), ...

'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');

drawnow;

pause(0.02);

end

% --- Cache trajectory data for tab-switch redraw ---

state.trajData.eePath = eePath;

state.trajData.wpPos  = wpEE;    % 用 IK 实际解出的位置，不用表格目标值

state.trajData.method = extractMethodName(method);

% Update shared config to final frame

state.config = qTraj(:, end)';

finishRun();

% --- Summary ---

eeDist = sum(sqrt(sum(diff(eePath, 1, 2).^2, 1)));

trajStatusLbl.Text = sprintf(...

'Done. %d WPs, %d frames, %.1f s, EE path = %.3f m  |  Method: %s', ...

numWP, totalPts, tVec(end), eeDist, extractMethodName(method));

trajStatusLbl.FontColor = [0.0 0.4 0.0];

% --- Popup: joint profiles ---

plotJointProfiles(qTraj, qdTraj, qddTraj, tVec, extractMethodName(method));

end

function plotJointProfiles(q, qd, qdd, tv, methodName)

% 弹窗显示各关节角度/角速度/角加速度曲线

jointNames = {'J1 腰', 'J2 肩', 'J3 臂滚', 'J4 肘', 'J5 前臂', 'J6 腕', 'J7 工具'};

colors = lines(7);

figProf = figure('Name', sprintf('关节曲线 — %s', methodName), ...

'Position', [100 60 1100 780], 'Color', 'w');

% 关节角度（deg）

ax1 = subplot(3, 1, 1);

hold(ax1, 'on');  grid(ax1, 'on');

for j = 1:7

plot(ax1, tv, rad2deg(q(j, :)), 'Color', colors(j,:), 'LineWidth', 1.2);

end

ylabel(ax1, '角度 (deg)', 'FontSize', 10);

title(ax1, sprintf('关节角度 — %s', methodName), 'FontSize', 13, 'FontWeight', 'bold');

legend(ax1, jointNames, 'Location', 'bestoutside', 'FontSize', 8);

xlim(ax1, [tv(1) tv(end)]);

% 角速度（deg/s）

ax2 = subplot(3, 1, 2);

hold(ax2, 'on');  grid(ax2, 'on');

for j = 1:7

plot(ax2, tv, rad2deg(qd(j, :)), 'Color', colors(j,:), 'LineWidth', 1.2);

end

ylabel(ax2, '角速度 (deg/s)', 'FontSize', 10);

title(ax2, '关节角速度', 'FontSize', 13, 'FontWeight', 'bold');

legend(ax2, jointNames, 'Location', 'bestoutside', 'FontSize', 8);

xlim(ax2, [tv(1) tv(end)]);

% 角加速度（deg/s²）

ax3 = subplot(3, 1, 3);

hold(ax3, 'on');  grid(ax3, 'on');

for j = 1:7

plot(ax3, tv, rad2deg(qdd(j, :)), 'Color', colors(j,:), 'LineWidth', 1.2);

end

xlabel(ax3, '时间 (s)', 'FontSize', 10);

ylabel(ax3, '角加速度 (deg/s^2)', 'FontSize', 10);

title(ax3, '关节角加速度', 'FontSize', 13, 'FontWeight', 'bold');

legend(ax3, jointNames, 'Location', 'bestoutside', 'FontSize', 8);

xlim(ax3, [tv(1) tv(end)]);

sgtitle(sprintf('7-Axis Robot Arm — Joint Profiles (%s)', methodName), ...

'FontSize', 16, 'FontWeight', 'bold');

end

function [q, qd, qdd, tv] = generateTrajectory(wpts, method, Ttot, Nseg, pkv)

numWPs = size(wpts, 2);

if startsWith(method, 'trapveltraj')

opts = {'EndTime', Ttot};

if pkv > 0, opts = [opts, {'PeakVelocity', pkv}]; end

[q, qd, qdd, tv] = trapveltraj(wpts, Nseg, opts{:});

elseif startsWith(method, 'cubicpolytraj')

tWPs = linspace(0, Ttot, numWPs);

tv   = linspace(0, Ttot, Nseg * numWPs);

[q, qd, qdd] = cubicpolytraj(wpts, tWPs, tv);

elseif startsWith(method, 'quinticpolytraj')

tWPs = linspace(0, Ttot, numWPs);

tv   = linspace(0, Ttot, Nseg * numWPs);

[q, qd, qdd] = quinticpolytraj(wpts, tWPs, tv);

elseif startsWith(method, 'bsplinepolytraj')

tv = linspace(0, Ttot, Nseg * numWPs);

[q, qd, qdd] = bsplinepolytraj(wpts, [0 Ttot], tv);

else

error('Unknown trajectory method.');

end

if iscolumn(tv), tv = tv'; end

end

function name = extractMethodName(method)

parts = strsplit(method, ' (');

name = parts{1};

end

% ========================= PLAN TAB VIEW REFRESH =============

function refreshPlanTab()

cla(ax);

if ~isempty(state.trajData.eePath)

% Re-draw last trajectory

show(robot, state.config, 'Visuals', 'on', 'Collisions', 'off', ...

'PreservePlot', false, 'Parent', ax);

hold(ax, 'on');

plot3(ax, state.trajData.eePath(1, :), ...

state.trajData.eePath(2, :), ...

state.trajData.eePath(3, :), ...

'g-', 'LineWidth', 1.5);

scatter3(ax, state.trajData.wpPos(1, :), ...

state.trajData.wpPos(2, :), ...

state.trajData.wpPos(3, :), ...

80, 'r', 'filled', 'MarkerEdgeColor', 'k');

title(ax, sprintf('7-Axis Robotic Arm — %s (last run)', ...

state.trajData.method), 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');

else

show(robot, state.config, 'Visuals', 'on', 'Collisions', 'off', ...

'PreservePlot', false, 'Parent', ax);

title(ax, '7-Axis Robotic Arm', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');

end

axis(ax, 'equal');

xlim(ax, [-0.9 0.9]);  ylim(ax, [-0.9 0.9]);  zlim(ax, [-0.1 1.0]);

grid(ax, 'on');

restoreLighting();

end

% Store refresh handle on the tab for the switch handler

tab.UserData = @refreshPlanTab;

% Init

updateMethodUI();

end

% ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

%  INIT

% ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

% Initial render already doned above; figure is ready

end